## 附录A 部分危险化学品灭火方法

下表给出了部分危险化学品灭火剂的使用和禁用规则。

附录A 部分危险化学品灭火方法

| 类 别 | 品名 | 灭火方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆炸物 | 黑火药 | 雾状水、泡沫、二氧化碳 | 禁用砂土 |
|  | 化合物 | 雾状水、水、泡沫、二氧化碳 |  |
| 压缩气体和液化气体 | 压缩气体和液化气体 | 大量水、雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 | 冷却钢瓶 |
| 易燃液体 | 中、低、高闪点 | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
|  | 甲醇、乙醇、丙酮 | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |  |
| 易燃固体 | 易燃固体 | 水、泡沫、砂土 |  |
|  | 发乳剂 | 水、干粉、二氧化碳、泡沫 | 禁用酸碱泡沫 |
|  | 硫化磷 | 干粉、二氧化碳、砂土 | 禁用水 |
| 自燃物品 | 自燃物品 | 水、雾状水、泡沫、湿砂土、二氧化碳 |  |
|  | 烃基金属化合物 | 干粉、砂土、二氧化碳 | 禁用水 |
| 遇湿易燃物品 | 遇湿易燃物品 | 干粉、干砂、石灰粉、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 钾、钠 | 干粉、干砂、石灰粉 | 禁用水、二氧化碳、四氯化碳 |
| 氧化剂和有机过氧化物 | 氧化剂和有机过氧化物 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
|  | 过氧化钠、钾、镁、钙等 | 干粉、砂土 | 禁用水 |
| 无机剧毒性物品 | 亚硒酸盐、亚硒酸酐、硒及其化合物 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 硒粉 | 砂土、干粉、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 氯化汞 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 氯化物、氰熔体、淬火盐 | 水、砂土、二氧化碳 | 禁用酸碱泡沫 |
|  | 氢氰酸溶液 | 二氧化碳、干粉、泡沫 |  |
| 有机剧毒性物品 | 氟磷酸异丙酯、对氧磷、对硫磷等 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 四乙基铅 | 干砂、泡沫、二氧化碳 |  |
|  | 马钱子碱 | 水、二氧化碳、干粉、砂土 |  |
|  | 硫酸二甲酯 | 干砂、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
| 无机毒害性物品 | 氧化汞、汞及其化合物、碲及其化合物 | 矽土、水、二氧化碳、泡沫 |  |

附录A 部分危险化学品灭火方法 （续）

| 类 别 | 品名 | 灭火方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机毒害 性物品 | 氰化二氯甲烷、其他含氰化合物 | 二氧化碳、雾状水、矽土 |  |
|  | 苯的氯化物（多氯代物） | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 氯酸酯类 | 泡沫、二氧化碳、水 |  |
|  | 烷基（烯烃）的溴代物、其他醛、醇、酮、酯、苯等的溴化物 | 砂土、泡沫 |  |
|  | 各种有机物的钡盐、对硝基苯氯（溴）甲烷 | 砂土、泡沫、雾状水 |  |
|  | 砷的有机化合物、草酸、草酸盐类 | 泡沫、水、二氧化碳、 |  |
|  | 胺的有机化合物、苯胺的各种有机化合物、盐酸苯二胺（邻、间、对） | 砂土、泡沫、雾状水 |  |
|  | 二胺基甲苯、乙萘胺、二硝基二苯胺、苯肼及其化合物、苯酚的有机化合物、硝基的苯酚钠盐、硝基苯酚、苯的氯化物 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 糠醛、硝基萘 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 滴滴涕原粉、毒杀酚原粉、666原粉 | 砂土、泡沫 |  |
|  | 氯丹、敌百虫、马拉松、烟雾剂、安妥、苯巴比妥钠盐、阿米妥尔及其钠盐、赛力散原粉、1-萘甲氰、炭疽芽胞苗、鸟来因、粗蒽、依米丁及其盐类、苦杏仁酸、戊巴比妥及其钠盐 | 砂土、泡沫、水 |  |
| 酸性腐蚀 物品 | 发烟硝酸、硝酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 发烟硫酸、硫酸 | 干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 盐酸 | 砂土、干粉、雾状水、二氧化碳 | 禁用高压水 |
|  | 磷酸、氢氟酸、氢溴酸、溴素、氢碘酸、氟硅酸、氟硼酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 高氯酸、高磺酸 | 干砂、二氧化碳 |  |
|  | 氯化硫 | 干砂、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 磺酰氯、氯化亚砜 | 干砂、干粉 | 禁用水 |
|  | 氯化铬酰、三氯化磷、三溴化磷 | 干粉、干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 五氯化磷、五溴化磷 | 干粉、干砂 | 禁用水 |
|  | 四氯化硅、三氯化铝、四氯化钛、五氯化锑、五氯化磷 | 干砂、干粉 | 禁用水、二氧化碳、泡沫 |
|  | 甲酸 | 二氧化碳、雾状水、泡沫、干粉 | 禁用高压水 |
|  | 溴乙酰 | 干粉、干砂、泡沫、二氧化碳 | 禁用高压水 |
|  | 苯磺酰氯 | 干粉、干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 乙酸、乙酸酐 | 砂土、二氧化碳、雾状水、泡沫 | 禁用高压水 |
|  | 氯乙酸、三氯乙酸、丙烯酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水、泡沫 | 禁用高压水 |

附录A 部分危险化学品灭火方法 （续）

| 类 别 | 品名 | 灭火方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱性腐蚀物品 | 氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂 | 砂土、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 硫化钠、硫化钾、硫化钡 | 砂土、二氧化碳 | 禁用水或酸、碱式灭火剂 |
|  | 水合肼 | 干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫 |  |
|  | 氨水 | 水、雾状水、砂土 |  |
|  | 次氯酸钙 | 水、砂土、泡沫 |  |
| 其它腐蚀物品 | 甲醛 | 水、二氧化碳、泡沫 |  |
|  | 苯酚鈉 | 水、泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
|  | 蒽 | 干粉、二氧化碳、砂土 |  |

摘自： 危险化学品储存通则 GB15603 征求意见稿。